BÁO CÁO MODULE CÁ NHÂN

SV4 – TELEMETRY, TÍCH HỢP VÀ KIỂM THỬ

Đề tài: Thu thập dữ liệu ADC đa kênh, hiển thị LCD và truyền dữ liệu lên máy tính

Sinh viên: ........................................................................

Mã sinh viên: ....................................................................

Lớp: ................................................................................

Giảng viên hướng dẫn: ......................................................

Nhóm: ...............................................................................

Hà Nội, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA SV4

Trong đề tài D08 – Thu thập dữ liệu ADC đa kênh và hiển thị LCD, SV4 phụ trách module Telemetry, đồng thời tham gia tích hợp, kiểm thử hệ thống và tổng hợp báo cáo. Module Telemetry truyền dữ liệu đo từ STM32 lên máy tính qua UART dưới dạng CSV, giúp máy tính tiếp nhận, phân tích và biểu diễn dữ liệu theo thời gian.

Xây dựng module độc lập bằng hai file telemetry.c và telemetry.h.

Thiết kế API để các module khác gọi chức năng truyền dữ liệu.

Đóng gói dữ liệu đo và thông tin trạng thái thành các trường CSV.

Kiểm tra dữ liệu trên máy tính bằng Virtual Terminal hoặc phần mềm nhận UART.

Phối hợp vẽ đồ thị bằng Python.

Kiểm thử tích hợp ADC, xử lý số liệu, LCD và UART; đối chiếu điện áp với đồng hồ vạn năng.

Tổng hợp kết quả kiểm thử và biên tập báo cáo chung của nhóm.

# 2. CẤU TRÚC VÀ API CỦA MODULE

Module gồm hai file:

telemetry.h: khai báo các hàm giao tiếp công khai (API).

telemetry.c: triển khai định dạng dữ liệu và truyền UART.

API đang sử dụng trong dự án:

void telemetry_init(UART_HandleTypeDef *uart);

void telemetry_send(const Measurements *m,
                    uint32_t now);

Hàm telemetry_init() nhận con trỏ đến UART đã được khởi tạo và lưu lại để sử dụng khi truyền. Hàm telemetry_send() nhận cấu trúc Measurements cùng thời gian hệ thống, đóng gói dữ liệu thành một dòng CSV và khởi động quá trình truyền UART bằng ngắt.

# 3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Luồng dữ liệu của hệ thống:

Các kênh ADC
    ↓
Acquisition
    ↓
Measurements (xử lý và quy đổi)
    ↓
Telemetry (đóng gói CSV)
    ↓
UART TX → USB-UART → Cổng COM máy tính
    ↓
Virtual Terminal / Python / Serial Plotter
    ↓
Đồ thị theo thời gian

Module Telemetry không trực tiếp đọc ADC hay tính toán các đại lượng vật lý. Nó nhận kết quả đã được các module trước xử lý, đóng gói và truyền đi. Cách phân chia này giúp mã nguồn rõ ràng, dễ kiểm thử và bảo trì.

# 4. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU CSV

Trong telemetry.c, snprintf() tạo chuỗi dữ liệu gồm 13 trường, phân cách bằng dấu phẩy và kết thúc bằng ký tự xuống dòng \r\n. Theo code hiện tại, các trường được sắp xếp như sau:

| STT | Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | now | Thời gian hệ thống; thường là ms nếu lấy từ HAL_GetTick(). |
| 2 | frames | Số frame dữ liệu theo định nghĩa trong chương trình. |
| 3 | skipped | Số frame bị bỏ qua theo cách đếm của chương trình. |
| 4 | pot_v × 1000 | Điện áp biến trở được nhân 1000. |
| 5 | light_pct × 10 | Giá trị phần trăm ánh sáng được nhân 10. |
| 6 | temp_c × 100 | Nhiệt độ được nhân 100. |
| 7 | battery_v × 1000 | Điện áp pin được nhân 1000. |
| 8 | vdda × 1000 | Điện áp VDDA được nhân 1000. |
| 9–13 | raw[0]…raw[4] | Các giá trị ADC thô lưu trong cấu trúc Measurements. |

Các hệ số nhân giúp truyền số liệu dưới dạng số nguyên nhưng vẫn giữ được độ phân giải thập phân. Ví dụ, điện áp 1,523 V được gửi thành 1523; phía PC chia cho 1000 để khôi phục giá trị. Nhiệt độ 25,43 °C được gửi thành 2543; phía PC chia cho 100.

Lưu ý: CSV hiện tại có 13 trường, không phải chỉ bốn trường đo. Nếu phần mềm vẽ đồ thị chỉ cần bốn đại lượng chính, cần đọc đúng vị trí cột hoặc sửa định dạng truyền thành time_ms, pot_V, light_pct, temp_C, battery_V. Giá trị light_pct là phần trăm quy ước, không mặc nhiên là đơn vị lux.

# 5. TRUYỀN UART BẰNG NGẮT

Module dùng hàm HAL_UART_Transmit_IT() để khởi động truyền UART bằng ngắt:

HAL_UART_Transmit_IT(
    port,
    (uint8_t *)buffer,
    (uint16_t)n
);

Trước khi tạo và gửi dữ liệu, chương trình kiểm tra trạng thái UART. Nếu UART chưa sẵn sàng, hàm sẽ bỏ qua lần gửi đó để tránh ghi đè bộ đệm đang được phần cứng sử dụng. Hàm snprintf() giới hạn dữ liệu ghi vào buffer và chương trình kiểm tra độ dài trước khi truyền.

Các điều kiện cần kiểm tra khi chạy:

UART phải được khởi tạo trước khi gọi telemetry_init().

Baudrate, số bit dữ liệu, parity và stop bit ở STM32 phải khớp với phần mềm PC.

TX của STM32 nối RX của USB-UART; GND hai thiết bị nối chung.

Tần suất gửi cần phù hợp với tốc độ baudrate và độ dài dòng CSV.

Cần theo dõi trường skipped hoặc bổ sung bộ đếm lỗi nếu muốn đánh giá các lần truyền bị bỏ qua.

# 6. NHẬN DỮ LIỆU VÀ VẼ ĐỒ THỊ TRÊN PC

Máy tính nhận dữ liệu qua cổng COM từ bộ chuyển đổi USB–UART. Virtual Terminal được dùng để xác nhận dữ liệu đã truyền; Python kết hợp pyserial và matplotlib có thể được sử dụng để đọc CSV và vẽ các đại lượng theo thời gian.

Mở đúng cổng COM và đặt baudrate giống STM32.

Đọc dữ liệu theo từng dòng kết thúc bằng CR/LF.

Tách dòng theo dấu phẩy, kiểm tra đủ số trường và chuyển các trường cần thiết sang kiểu số.

Chia các giá trị theo đúng hệ số nhân ở phía STM32.

Cập nhật đồ thị điện áp biến trở, giá trị ánh sáng, nhiệt độ và điện áp pin theo thời gian.

Khi kiểm thử, thay đổi biến trở hoặc điều kiện chiếu sáng và quan sát xem dữ liệu trên PC có thay đổi tương ứng hay không. Với cảm biến nhiệt nội, cần lưu ý đây là cảm biến tích hợp trong vi điều khiển, không phải cảm biến nhiệt độ môi trường chuyên dụng.

# 7. TÍCH HỢP VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

## 7.1. Kiểm thử truyền UART

Xác nhận máy tính nhận được dữ liệu liên tục qua cổng COM.

Kiểm tra thứ tự trường, dấu phẩy và ký tự kết thúc dòng.

Kiểm tra dữ liệu có bị lỗi định dạng, mất dòng hoặc không cập nhật không.

## 7.2. Kiểm thử tính nhất quán

Thay đổi đầu vào biến trở và ánh sáng, sau đó so sánh kết quả trên LCD với dữ liệu PC. Kiểm tra thứ tự kênh, hệ số quy đổi và tần suất cập nhật. Nếu số liệu bất hợp lý, cần kiểm tra lần lượt dữ liệu ADC thô, công thức quy đổi, cấu trúc Measurements và cách định dạng CSV.

## 7.3. Minh chứng kiểm thử

Chèn ảnh Virtual Terminal hiển thị CSV, ảnh đồ thị Python/Serial Plotter và ảnh hệ thống đang chạy. Chỉ ghi kết quả đạt hoặc không đạt sau khi đã thực hiện kiểm thử thực tế.

# 8. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

Dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp tại đầu ra biến trở, đầu ra mạch LDR và điện áp pin thực tế. Với kênh pin, cần so sánh điện áp pin được STM32 tính ngược từ mạch phân áp với điện áp đo trực tiếp tại hai cực pin. Không so sánh điện áp pin với điện áp tại chân ADC nếu chưa quy đổi hệ số phân áp.

Sai số tương đối được tính theo công thức:

ε (%) = |V_STM32 − V_DMM| / V_DMM × 100%

Trong đó V_STM32 là giá trị điện áp do hệ thống tính toán và V_DMM là giá trị đo bằng đồng hồ vạn năng. Nên thực hiện tại nhiều mức điện áp và ghi lại số liệu thật. Với nhiệt độ nội, cần thiết bị hoặc phương pháp tham chiếu nhiệt độ phù hợp; đồng hồ vạn năng thông thường không trực tiếp xác nhận nhiệt độ.

| Lần đo | V_DMM (V) | V_STM32 (V) | Sai số (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ................ | ................ | ................ | ................ |
| 2 | ................ | ................ | ................ | ................ |
| 3 | ................ | ................ | ................ | ................ |
| 4 | ................ | ................ | ................ | ................ |
| 5 | ................ | ................ | ................ | ................ |

# 9. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MODULE

Có cặp file telemetry.c/.h độc lập và API rõ ràng.

Nhận được cấu trúc Measurements và tạo dòng CSV theo đúng định dạng.

Máy tính nhận, tách và giải mã được các trường dữ liệu.

Vẽ được đồ thị theo thời gian cho các đại lượng cần theo dõi.

Kiểm tra được tính nhất quán giữa LCD và dữ liệu PC.

Có bảng số liệu đo đối chiếu với đồng hồ vạn năng và tính sai số.

Có ảnh chụp hoặc minh chứng cho kết quả kiểm thử.

# 10. KẾT LUẬN

Module Telemetry tạo cầu nối giữa hệ thống đo lường STM32 và máy tính bằng giao tiếp UART. Việc sử dụng CSV giúp dữ liệu thuận tiện cho hiển thị, lưu trữ và xử lý bằng Python. Tách module thành telemetry.c và telemetry.h giúp chuẩn hóa API và đơn giản hóa việc tích hợp. Trong vai trò SV4, ngoài phát triển module riêng, sinh viên thực hiện kiểm thử tích hợp, trực quan hóa dữ liệu, đối chiếu các phép đo điện áp và tổng hợp báo cáo nhóm. Các kết luận về độ chính xác cần dựa trên số liệu thực nghiệm đã ghi nhận.

# PHỤ LỤC A – CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

Điền họ tên, mã sinh viên, lớp và thông tin nhóm ở trang bìa.

Chèn ảnh Virtual Terminal nhận CSV.

Chèn ảnh đồ thị Python hoặc Serial Plotter.

Điền bảng đo vạn năng và sai số bằng số liệu thực tế.

Xác nhận lại ý nghĩa và hệ số quy đổi của từng trường trong Measurements.

Xác nhận giá trị điện áp, nhiệt độ, VDDA hợp lý trước khi đưa kết quả vào báo cáo.